| 序号 | 变量名 | 中文名称 | 单位 | 物理意义/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datetime | 时间戳 | — | 该行数据对应的采样时刻 |
| 2 | FCU_CTRL | FCU控制模式 | 0/1/2 | 0=Shutdown，1=Operate，2=Setback |
| 3 | FAN_CTRL | 风机运行模式 | 1/2 | 1=Auto，2=Off |
| 4 | RM_TEMP | 房间温度 | °F | 房间当前实际温度 |
| 5 | RMCLGSPT | 房间制冷设定温度 | °F | 制冷控制设定点 |
| 6 | RMHTGSPT | 房间供热设定温度 | °F | 供热控制设定点 |
| 7 | FCU_MAT | 混合空气温度 | °F | 回风与新风混合后的空气温度 |
| 8 | FCU_DAT | 送风温度 | °F | FCU送出空气的温度 |
| 9 | FCU_RAT | 回风温度 | °F | 从房间返回FCU的空气温度 |
| 10 | FCU_CVLV | 制冷盘管阀门实际开度 | Open(0–1) | 制冷阀当前实际位置 |
| 11 | FCU_CVLV_DM | 制冷盘管阀门控制信号 | Open(0–1) | 控制器给制冷阀的命令值 |
| 12 | FCU_CLG_GPM | 制冷盘管水流量 | GPM | 制冷盘管的冷冻水流量 |
| 13 | FCU_CLG_EWT | 制冷盘管进水温度 | °F | 冷冻水进入盘管时的温度 |
| 14 | FCU_CLG_RWT | 制冷盘管回水温度 | °F | 冷冻水离开盘管时的温度 |
| 15 | FCU_HVLV | 加热盘管阀门实际开度 | Open(0–1) | 加热阀当前实际位置 |
| 16 | FCU_HVLV_DM | 加热盘管阀门控制信号 | Open(0–1) | 控制器给加热阀的命令值 |
| 17 | FCU_HTG_GPM | 加热盘管水流量 | GPM | 加热盘管的热水流量 |
| 18 | FCU_HTG_EWT | 加热盘管进水温度 | °F | 热水进入盘管时的温度 |
| 19 | FCU_HTG_RWT | 加热盘管回水温度 | °F | 热水离开盘管时的温度 |
| 20 | FCU_DA_CFM | 送风风量 | CFM | FCU送风流量 |
| 21 | FCU_OA_CFM | 新风风量 | CFM | 进入FCU的新风流量 |
| 22 | FCU_DMPR | 混风风阀实际开度 | Open(0–1) | 新风/回风混合风阀的实际位置 |
| 23 | FCU_DMPR_DM | 混风风阀控制信号 | Open(0–1) | 控制器给混风风阀的命令值 |
| 24 | FCU_SPD | 风机转速 | rev/s | FCU风机转速 |
| 25 | FCU_OAT | 室外空气温度 | °F | 外界环境空气温度 |
| 26 | FCU_WAT | 风机功耗 | Watt | FCU风机的电功率消耗 |
| 27 | FCU_MA_HUMD | 混合空气湿度 | %RH | 混合空气相对湿度 |
| 28 | FCU_OA_HUMD | 室外空气湿度 | %RH | 室外空气相对湿度 |
| 29 | FCU_DA_HUMD | 送风湿度 | %RH | 送出空气相对湿度 |
| 30 | FCU_RA_HUMD | 回风湿度 | %RH | 回风相对湿度 |